产品规格书

P1.56 表贴三合一技术参数INDOOR P1.56 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS

| 模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
| --- | --- | --- |
|  | 产品型号 Model Number | HX-P1.56-32S |
|  | 模组尺寸 Module size | 200mm*100mm |
|  | 物理点间距 Pixel pitch | 1.5625mm |
|  | 物理密度 Pixels Density | 409600点/m2 |
|  | 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B |
|  | LED封装 Package mode | SMD 3IN1 -1010 |
|  | 模组分别率 Pixel resolution | 128dots(W)*64dots(H) |
|  | 模组最大功耗 Max Power | 25W |
|  | 模组厚度 Module thickness | 14.75mm |
|  | 模组重量 Weight | 0.4KG |
|  | 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive |
|  | 扫描方式 Scan mode | 1/32扫描 1/32scan |
|  | 接口方式 Port type | HUB75E |
|  | 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1600cd/㎡ |

| 箱体 box | 尺寸 Size | 400mm*300mm |
| --- | --- | --- |

| LED屏机箱 Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 400mm*300mm |
| --- | --- | --- |
|  | 单体模组数 Monomer Module Number | 6 |
|  | 供电方式 Power supply | 5V/60A*1 pcs |
|  | 散热方式 Thermal discharge | fan 1pcs |
|  | 箱体分辨率 Pixel per cabinet | 256*192 |
|  | 最佳视距 Best viewing distance | 1.6M～10M |
|  | 最佳视角 Best viewing angle | 140°(W) 140°(H) |
|  | 环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃～+85℃ 工作working:-20℃～+50℃ |
|  | 相对湿度 Relative humidity | 10%-75% |
|  | 屏体厚度 Thickness | 85mm |

| 供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
| --- | --- | --- |
|  | 平均功耗 Average Power consumption | 500W/㎡ |
|  | 最大功耗 Max.Power consumption | ≤1250W/㎡ |
|  | 电流 Current | ≤18mA(single LED) |
| 控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
|  | 操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
|  | 控制方式 Control method | 同步控制Synchronization |
| 主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
|  | 刷新频率 Refresh frequency | ≥1200HZ |
|  | 灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors |
|  | 平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours |
|  | 电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch |
|  | 显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |